Flygning med drönare

Ingen drönarflygning inom en kilometers radie från Mälarsjukhusets helikopterflygplats får ske utan ett godkänt samråd med flygplatsledningen (Bilaga 1).

Bruk av drönare (UAS) i närheten av en helikopterflygplats medför olika risker för helikopter-verksamheten kring flygplatsen. Användningen av drönare regleras i lagar, förordningar och regler. Att dessa följs ansvarar alltid drönarpiloten för, även om samråd godtagits av flygplatsledningen.

Ett godtagande innebär endast att flygplatsledningen granskat drönarpilotens ansökan utifrån

helikopterflygplatsens perspektiv och kommer att sprida informationen inom helikopterflygplatsens berörda enheter. Det åligger drönarpiloten att hantera de risker som närheten till helikopterflygplatsen innebär, med startande och landande helikoptrar. Då det krävs ett visst arbete med att ta fram underlag för tillståndet är det viktigt att ansökan kommer in så tidigt som möjligt i processen.

Ansökan och samråd

Ansökan ska vara flygplatsledningen tillhanda minst fem arbetsdagar innan flygning. Beroende på arbetsbelastning kan behandling aldrig garanteras inom denna tid.

Identifierade risker som ska hanteras innefattar men begränsas ej till:

- Drönare som kolliderar med helikopter i flygplatsens närhet (1 km radie från flygplatsens centrum).

- Drönare som stör helikopterpilotens uppmärksamhet under flygning i flygplatsens närhet (1km radie från flygplatsens centrum) eller förorsakar undanmanöver.

- Drönare som havererar och orsakar skador på person eller egendom. Ansökan/anmälan om flygning ska ges till berörd flygplatschef senast fem dagar innan flygning ska ske.

För samråd för drönarflygning inom Mälarsjukhusets drönarområde (Bild 1) ska ansvarig

drönarpilot via e-mail kontakta helikopterflygplats.malarsjukhuset@regionsormland.se och bifoga ifylld ansökan om drönarflygning (Bilaga 1) samt en tydlig kartbild med drönarens färdväg inritad. Vid behov, bifoga bilagor till ansökningsblanketten och ange vilken punkt referensen syftar till i blanketten.

I ansökan ska:

- Datum och tid för start och landning för uppdraget anges i formatet (ÅÅÅÅ-MMDD/TT-MM-TT-MM).

- Bifogas kartbild över aktuell plats eller område för drönarflygningen där relationen till Mälarsjukhusets drönarområde tydligt framgår.

- Maximal flyghöjd i meter över havsytans medelnivå (MSL) anges.

- Kontaktuppgifter för ansvarig drönarpilot framgå. Ansvarig drönarpilot ska vara utrustad med mobiltelefon och vara tillgänglig på angivet nummer under tiden drönaren är i luften.

Se Luftfartsverkets drönarkarta på https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/ samt drönarinformation på http://lfv.se/tjanster/informationstjanster/lfvs-dronarkarta.

Ansvarig drönarpilot intygar med sin signatur på ansökan att denne kommer att följa i drönarinformationen publicerade anvisningar och flyga enligt gällande lagkrav.

Rutin vid samråd om drönarflygningar vid helikopterflygplats

Notera: Allt ansvar för att undvika kollision och tillbud ligger hos drönarpiloten.

VARNING! Om en helikopter närmar sig ska drönarpiloten landa drönaren omedelbart! Andra

helikoptrar än de som flygplatspersonalen har kännedom om kan operera i området!

1. Ansökan ska lämnas av ansvarig drönarpilot minimum fem arbetsdagar innan flygningen, för att

säkerställa att ansökan hinner behandlas. Använd blanketten, skriv ut, fyll i och signera.

2. Underskriven ansökan skickas på mail till helikopterflygplats.malarsjukhuset@regionsormland.se

3. Ett godtagande av flygningen eller avslag ges till ansvarig drönarpilot via mail av flygplatsledningen.

4. Vid godtagande av drönarflygning från flygplatsledningen som innebär flygning inom UAS zonen

anges det krav på specifik kommunikation i svarsmail från flygplatsledning, vilket innebär att följande

punkter ska följas:

- Ansvarig drönarpilot kontaktar flygplatsen på Mälarsjukhuset på telefonnummer

018 – 430 28 48 före start, för att få klartecken att lyfta. Klartecken ges endast om ingen

helikopter är under inflygning eller avser starta.

- Ska en ambulanshelikopter starta eller landa under tiden drönaren är i luften kontaktar

flygplatspersonalen ansvarig drönarpilot via mobiltelefon och drönaren ska omedelbart

landas.

- Om en helikopter eller annat luftfartyg observeras eller kan antas närma sig området där

drönaren befinner sig ska drönaren omedelbart landas.

- Efter avslutad flygning ska drönarpiloten kontakta flygplatsen på Mälarsjukhuset på telefonnummer 018 – 430 28 48 och meddela att flygningen är avslutad.

- Om den planerade flygningen ställs in ska ansvarig drönarpilot genast meddela detta till

flygplatsen på Mälarsjukhuset via mail helikopterflygplats.malarsjukhuset@regionsormland.se

Bilaga 1.

Ansökan drönarflygning.

All information måste fyllas i korrekt för att ansökan skall behandlas.

Notera speciellt format för positionsangivelse.

| 01 | Företag: Adress: | Organisationsnummer: Telefonnummer: E-mail: |
| --- | --- | --- |
| 02 | Ansvarig drönarpilot (ska finnas tillgänglig på angivet mobiltelefonnummer under tiden som flygning pågår) | Namn: Företag: Mobilnummer: E-mail: |
| 03 | Flygningens plats (adress eller referens till kartbilaga) |  |
| 04 | Tid för flygningens start | Datum: Kl: |
| 05 | Tid för flygningens avslutande | Datum: Kl: |
| 06 | Beskrivning av arbetet i klartext. (syfte, motiv etc) |  |
| 07 | Startposition (Anges enligt WGS 84 i formatet Degrees Minutes Seconds (D° M' S"), DD/MM/SS |  |
| 08 | Landningsposition (Anges enligt WGS 84 i formatet Degrees Minutes Seconds (D° M' S"), DD/MM/SS |  |
| 09 | Maximal flyghöjd i meter med referens till havsytans medelnivå. | M ö h: |
| 10 | Referens till bifogat underlag | Bil. 2: |
| 11 | Ansvarig drönarpilot | Sign: |
| 12 | Villkor utöver det som framgår av Drönarinformation ESHU: Krav på specifik kommunikation under flygningen: Ja Nej Titel: | Samråd godtaget avslaget Datum: Sign: Namnförtydligande: |

*Undertecknad garanterar att följa anvisningar i Drönarinfo ESHE. **För flygplatsledningens bruk

Ifylld ansökan med bilagor mailas till: helikopterflygplats.malarsjukhuset@regionsormland.se